Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						__________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				              «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по охране труда и ТБ при выполнении

сантехнических работ

2010г.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе по эксплуатации и ремонту систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие обучение по профессии, медицинское освидетельствование, вводный инструктаж на рабочем месте, усвоившие безопасные приёмы и методы выполнения работ.

1.2. Рабочий должен выполнять работу, которая ему поручена и  разрешена руководителям работ, при выполнении работы рабочий  должен быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.

1.3. Обо всех замеченных неисправностях применяемого для выполнения работы оборудования, приспособлений и инструмента, возникших во время работы  опасностях прекратить работу, сообщить об этом руководителю работ, к работе приступить после устранения обнаруженных недостатков и с разрешения руководителя работ.

1.4. В случае заболевания или получения незначительной травмы прекратить работу, лично или через товарища сообщить об этом руководителю работ. Обратиться в медпункт или поликлинику для оказания медицинской помощи.

1.5. Соблюдать правила личной гигиены, мыть руки тёплой водой с мылом, не применять для мытья рук керосин, бензин и другие вещества органического получения, не вытирать руки ветошью, которая загрязнена стружкой или металлическими опилками, своевременно производить уборку и чистку своего рабочего места.

1.6. Применять пищу в столовой или специально отведённом месте для приёма пищи, запрещается принимать пищу на рабочем месте, хранить личную и спецодежду в установленных местах.

1.7. Заметив нарушение инструкции по ТБ кем-либо не оставаться к этому безучастным, а предупредить работающего о необходимости выполнять требования правил по технике безопасности.

1.8. Не допускать к выполнению работ в канализационных колодцах слесарей-сантехников, имеющих на руках ссадины и ранения.

1.9. Для освещения места работы в колодцах и других местах применять местное освещение напряжением до 42 В.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду или рабочую одежду так, чтобы она не стесняла движений и не имела свисающих концов, волосы подобрать под плотно облегающий головной убор, не работать в мягкой обуви (тапочках, сандалиях) во избежание травмирование ног.

2.2. Внимательно осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать всё лишнее, не загромождать подходы к месту выполнения работы, инструмент разложить в удобном порядке.

2.3. Проверить исправность инструмента, приспособлений и защитных средств, убедиться в исправности необходимого для работы инструмента, использовать его только по прямому назначению.

2.4. При подготовке к работе с переносным электроинструментом  проверить исправность штепсельной розетки, изоляцию проводов, наличие у лампы местного освещения защитной сетки.

2.5. Требования к слесарному инструменту:

- молотки и кувалды должны иметь гладкие выпуклые поверхности бойков, без выбоин, скосов, трещин, рукоятки изготовлены из твёрдых и вязких пород дерева, иметь овальную форму, плотно насажены на инструмент, и завершены клиньями;

- инструмент, имеющий заостренный конец, должен быть насажен на деревянную рукоятку длиной не менее 15 см и стянут бандажным кольцом, режущий инструмент не должен иметь косых и сбитых затылков, длина отточенной части должна быть не менее 60 – 70 мм;

- гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, соответствовать размерам гаек и болтов, губки должны быть параллельными, раздвижные ключи не должны быть ослабленными в подвижных частях, газовые ключи не должны быть ослабленными в подвижных частях, газовые ключи должны иметь целую насечку, номер ключа соответствовать диаметру трубы, ножовка по металлу должна иметь исправную рукоятку и полотно без трещин и надломов.

2.6. Перед выполнением работ в колодце проверить наличие газа при помощи газоанализаторов или шахтёрской лампы, перед спуском в колодец надеть предохранительный пояс с верёвкой, взять индивидуальные средства защиты (противогаз).

2.7. Перед выполнением работ в котловане или траншее проверить надёжность крепления стенок, при обнаружении трещин или оползней сообщить руководителю работ, не начинать работу до принятия мер, обеспечивающих безопасность работ.

2.8. Перед проведением работ в колодце на проезжей части перед колодцем выставить ограждение, установить знак, предупреждающий об опасности, крышки колодцев открывать специальными крючками.

2.9. Перед началом выполнения работы на высоте поверить исправность подмостей, настилов, стремянок, а при работе вблизи движущихся или вращающихся частей оборудования требовать от руководителя работ их остановки или ограждения сплошными щитами.

2.10.До начала работы предупредить администрацию об отключения систем отопления и водоснабжения.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Выполнять работу на отключённых участках систем отопления и водоснабжения, работать в техподвалах, чердаках в каске.

3.2. Снимать и восстанавливать теплоизоляцию с соблюдением мер безопасности, работать в очках, рукавицах, респираторе, спецодежде, не работать с теплоизоляцией в ветреную погоду.

3.3. Следить, чтобы при сбросе воды не затопить подвал, использовать дренаж. Шланги, требовать от руководителя установить насос для удаления воды из колодца или подвала.

3.4. Не срубать зубилом крышки вентилей болтов, шпилек, не наращивать плечо ключей трубами или другими предметами.

3.5. При работе на высоте применять исправные лестницы-стремянки с площадкой наверху, имеющих набойки или башмаки противоскольжения.

3.6. Работы вблизи электропроводки, электрооборудования производить с соблюдением мер электробезопасности, при необходимости требовать от руководителя отключения электроэнергии.

3.7. Отогрев замёрших трубопроводов производить горячей водой, песком, паром, запрещается применять для этих целей паяльные лампы, открытый огонь и электрический трансформатор.

3.8. Устраивать защитные козырьки или выставлять дежурного при необходимости пробивке отверстий в стене или перекрытий для монтажа трубопроводов.

3.9. Не прислонять к стенам трубы, детали или трубные заготовки. Укладывать их горизонтально, не загромождать проходы.

3.10. Запрещается гнуть трубы горячим способом с влажной поверхностью, а зимой с поверхностью, покрытой снегом и льдом, не стоять у концов изгибаемой трубы.

3.11. При гибки труб горячим способом их просушить, набить чистым и сухим песком; работать в очках при совместной работе со сварщиком, использовать очки со светофильтром: Г -1, Г -2, Г-3, а при работе с электросварщиком – В – 1, В – 2, В – 3.

3.12. Работающим в противогазе менять через каждые 30 минут, в зависимости от степени затруднения дыхания, при ведении работ в колодцах применять инструмент из цветных металлов, не дающих искр.

3.13. Проверить сносность фланцевых соединений специальными оправками (запрещается эту операцию выполнять пальцами рук).

3.14. Устанавливать приборы отопления на кронштейны, заделанные в стену, разрешается после полного затвердевания цементного раствора, навешивать радиаторы вдвоём, при пристрелке кронштейнов слесарь должен стоять сзади оператора.

3.15. не переносить тяжёлые трубы вручную, перемещать их по земле на катках, трубы небольшой массы переносить вручную с применением И-образных поддержек.

3.16. Применять защитные очки и рукавицы при заливке свинцом и чеканке раструбов трубопроводов, свинец плавить на расстоянии не менее 2 м от траншеи до появления фиолетового цвета налёта, заливать раструб до полного наполнения, предварительно просушив.

3.17. Испытание смонтированного трубопровода производить под руководством руководителя работ, проверить правильно ли установлены заглушки, надёжность крепления фланцевых соединений, не стоять против фланцевых соединений и заглушек и на самом трубопроводе во время проведения испытаний.

3.18. При выполнении слесарных работ крепить детали в тисках плавно, без рывков, не производить крепление ударом молотка по рычагу или нажимом на него корпусом.

3.19. При ручной рубке инструмент направлять так, чтобы отлетающие осколки не попадали в окружающих, установить у верстака ограждающую сетку, надеть защитные очки  рукавицы.

3.20.Производить уборку опилок или стружки щёткой или кисточкой, не сметать стружку руками, не сдувать опилки ртом, своё рабочее место содержать в чистоте, не допускать появления масел на полу, обрезков материала и других отходов.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и сообщить об этом администрации.

4.1. При возникновении возгорания эвакуировать людей из помещения сообщить о пожаре администрации и пожарную часть по телефону 01, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При несчастном случае следует в первую очередь оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в больницу, после чего сообщить руководителю работ.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ  ОКОНЧАНИЯ  РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место, очистить верстак от стружки и опилок, убрать инструменты и приспособления в отведённое место, устойчиво уложить трубы и другой материал.

5.2. По окончании работ на высоте надёжно закрепить детали монтируемого трубопровода, убрать весь инструмент и приспособления для крепежа трубопровода.

5.3. Сдать инструмент в кладовую, протереть его масляной ветошью.

5.4. Включить систему отопления или водоснабжения, проверить работу системы, нет ли затоплений, течений, других отклонений от нормального режима работы.

5.5. Снять спецодежду, убрать её в отведённое место, мокрую и грязную спецодежду сдать для сушки или стирки, вымыть руки и лицо горячей водой с мылом, убрать в места для хранения индивидуальных средств защиты.

5.6. Слесарь-сантехник   обязан руководствоваться в работе настоящей инструкцией, правилами техники безопасности. Лица, нарушающие требования настоящей инструкции и техники безопасности, в зависимости от характера нарушений, несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

Инженер по охране труда и ТБ                                                                        А.А.Ставер