Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						__________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				                        «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по охране труда и ТБ при  работе  на фуговальном станке

2010 г.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе на фуговальных   станках  допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда (ОТ), освоившие безопасные приёмы и методы ведения работ на станке.

1.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится с каждым вновь поступающим в учреждении.

1.3. Первичный инструктаж по охране труда проводится со всеми работниками, перед началом работы. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.4. Внеплановый инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда;

- при изменении модернизации оборудования, приспособлений, инструмента;

- при нарушении работником требований охраны труда, которые могут или привели к травме, аварии, пожару;

- при перерыве в работе 60 календарных дней и более.

1.5. Целевой инструктаж по охране труда проводится при выполнении разовых работ не связанных с выполнением функциональных обязанностей.

1.6. Работники, поступающие в учреждение или переводимые внутри учреждения обязаны пройти проверку знаний правил, норм, и инструкций по охране труда не позднее одного месяца со дня вступления в должность.

1.7. В процессе трудовой деятельности работник проходит периодические медосмотры.

1.8. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка:

1.8.1. На территории учреждения запрещается распивать спиртные напитки и принимать наркотические вещества, находиться в нетрезвом или наркотическом состоянии. Курить и принимать пищу, можно только в специально отведенных для этих целей местах.

1.8.2. Соблюдать нормы правила и инструкции по охране труда.

1.8.3. Правильно применять индивидуальные и коллективные средства защиты:

1.9. Соблюдать требования производственной санитарии:

1.9.1. Содержать свое рабочее место, эл.приборы,  в чистоте и исправном состоянии.

1.9.2. Соблюдать чистоту в учреждении  и на территории, не загромождать проходов и проездов.

1.10. Работник должен соблюдать режим труда и отдыха, установленные в учреждении.

1.11. Соблюдать требования противопожарной безопасности и электробезопасности:

1.11.1 Своевременно проходить инструктаж по противопожарной безопасности  и электробезопасности.

1.11.2. Соблюдать правила противопожарной безопасности при пользовании горючими и легковоспламеняющимися веществами.

1.11.3. Знать план эвакуации и правила поведения при пожаре и обнаружении признаков горения.

1.11.4. Знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.12. Немедленно сообщать руководителю о несчастном случае, и возникновении ситуации, которая создаёт угрозу жизни и здоровью людей. При травмировании или внезапном заболевании, сообщить руководителю, обратиться в здравпункт.

1.13. Нельзя работать на неисправном и не имеющим необходимых ограждений станке, не производить ремонт и переделку станка самостоятельно.

1.14. Каждый работник должен знать и уметь оказать первую (доврачебную) помощь: наложить стерильную повязку, остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание или массаж сердца

1.15. Соблюдать правила личной гигиены: мыть руки тёплой водой с мылом, не пользоваться для мытья рук керосином, бензином, не вытирайте руки ветошью, которая загрязнена, принимайте пищу в специально отведённых для этого местах или пунктах общественного питания, храните спецодежду и личную одежду в установленных местах.

1.16. Каждый работник должен соблюдать все меры предосторожности, необходимые для предотвращения несчастных случаев:

- требовать от руководителя работ проведения инструктажа по технике безопасности до назначения на работу и при переводе на станок другой модели;

- требовать от руководителя работ, чтобы печатная инструкция о мерах безопасности при работе на данном станке находилась на рабочем месте станочника;

- обязательно пользоваться полагающейся спецодеждой, спецобувью и индивидуальными защитными средствами (очками, респираторами, масками и др.);

- при обнаружении возможной опасности предупредить товарищей и немедленно сообщить руководителю работ;

- содержать в чистоте рабочее место в течении всего рабочего дня и не загромождать его деталями, заготовками, металлическими отходами, мусором и т.п.;

- не оставлять свою одежду на рабочем месте.

1.17. Для защиты от воздействия вредных факторов работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и СИЗ согласно действующим нормам.

1.18. При выполнении работ будьте внимательными, не отвлекайтесь посторонними делами и разговорами и не отвлекайте других.

1.19. Работайте только на станках,  к которым  вы допущены, выполняйте работы, которые входят в ваши должностные обязанности или порученную администрацией учреждения.

1.20. Не допускать на своё рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе, без разрешения руководителя работ не доверять свой работающий станок другому рабочему.

1.21. При работе на фуговальном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных  производственных факторов:

- ранение рук при работе без колодок или толкателей;

- ранение рук при работе без ограждений ремня, ножевого вала;

- ранение рук при работе с неправильно установленными ножами.

1.22. Лица, нарушающие требования настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушений, несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

2.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Требования охраны труда перед началом работы:

2.1.1. Перед каждым включением станка убедиться, что пуск станка никому не угрожает опасностью, перед включением проверить, как убран станок и рабочее место, ознакомиться с неполадками в станке и принятыми мерами по их устранению.

2.1.2. Надеть спецодежду или рабочую одежду, привести её в порядок: застегнуть или подвязать обшлага рукавов, волосы подобрать под плотно облегающий головной убор, женщины должны убрать волосы под косынку, повязанную сверх свисающих концов, надеть защитные очки.

2.1.3.Не допускать загромождения рабочего места.

2.1.4. Следить, чтобы неработающая часть ножевого вала была ограждена.

2.1.5. Проверить прочность механически закрывающего ограждения рабочей части ножевого вала.

2.1.6. При работе на комбинированном станке следить, чтобы циркульная пила была прочно закрыта. Запрещается одновременная работа на фуговальной и круглопильной части станка.

2.1.7. Убедится в прочности крепления заземления станка.

2.1.8. Перед началом работы проверить станок на холостом ходу.

2.2. Требования охраны труда во время работы:

2.2.1. Выполнять указания по обслуживанию и уходу за станками, изложенные в «Руководстве к станку».

2.2.2. При ручной подаче древесины пользоваться наводящими колодками или толкателями.

2.2.3. Применять нажимное приспособление. Категорически запрещается прижимать деталь рукой.

2.2.4. При обработке деталей длиннее рабочего стола пользоваться козлами (подставками с роликами). В крайнем случае, деталь обрабатывается вдвоём (один подаёт деталь, другой принимает её и поддерживает до конца обработки).

2.2.5. Не допускать работы на станке при выщербленной остроскошенной накладке и толкателе.

2.2.6. Складывать материалы и детали аккуратно, в определённое место, так, чтобы они не могли мешать в работе.

2.2.7. Не смахивать стружку или щепки на ходу станка.

2.2.8. При всяком удалении от станка следует отключить его и дождаться полной остановки.

2.2.9. Не останавливать и не тормозить выключенный, но ещё продолжающий вращаться ножевой вал.

ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести сверло от детали выключить станок и сообщить об этом учителю преподавателю, мастеру).

3.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

3.3. При получении травмы сообщить учителю (преподавателю, мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации, при необходимости отправить пострадавшего в больницу.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. После прекращения вращения ножевого вала убрать со станка стружку и пыль. Уборку проводить специальной щёткой-сметкой.

4.2. Разложить приспособления и инструменты на установленные места.

4.3. Привести себя и спецодежду в порядок.

4.4. По окончании работы на станке сообщить руководителю работ о замеченных дефектах станка.

4.5. Сдать станок учителю.

Инженер по охране труда и ТБ                                                                        А.А. Ставер