Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						__________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				                      «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

При работе с едкими веществами (кислоты, щёлочи),

при работе с особо опасными и токсичными веществами,

по  безопасной работе  со стеклянной химической посудой и ампулами.

2010 г.

I.Основные правила безопасности при работе в кабинете химии

1. Перед началом работы в  кабинете химии  необходимо пройти инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа является обязательным и отмечается В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ журнале  с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего. Ответственность за качество инструктажа и его своевременность, за правильное ведение документации и его сохранность несет заведующий кабинетом или учитель химии. При проведении инструктажей учитель химии руководствуется  инструкциями по охране труда для кабинета химии:

№ 3 Инструкция  о мерах по пожарной безопасности;

№4 Инструкция по электробезопасности для персонала 1-ой квалификационной группы

№ 30 Инструкция по оказанию первой медицинской помощи;

№ 31 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов, практических занятий по химии;

№ 32 Инструкция  при работе с едкими веществами (кислоты, щёлочи), при работе с особо опасными и токсичными веществами, по  безопасной работе  со стеклянной химической посудой и ампулами.

№ 33 Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии;

№ 35 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по химии;

№ 37 Инструкция по охране труда  для заведующего кабинетом химии, учителя химии;

№ 38 Инструкция по охране труда для лаборанта кабинета химии.

2. Ответственные за кабинет химии учитель и лаборант обязаны обеспечить соблюдение учащимися в кабинете  правил техники безопасности, наличие индивидуальных средств защиты, следить за состоянием противопожарных средств, за наличием в аптечках необходимых медикаментов, за правильным хранением легковоспламеняющихся веществ, ядов и т.д., а так же за санитарным состоянием рабочих мест.

3. Проведение инструктажей  обязательны:

-   перед выполнением  новых видов работ;

- при нарушении учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме;

- перед проведением лабораторных и практических работ;

-   перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий, связанных с использованием оборудования, инструмента, инвентаря, приспособлений, материалов;

-    перед началом иной деятельности, представляющей повышенную опасность по другим признакам.

4. Нельзя приступать к работе до полного уяснения всей техники ее выполнения. Перед проведением новой реакции или работы с большими количествами взрывоопасных и неизвестных веществ необходимо провести реакцию с небольшими их количествами.

5. Все химические реактивы следует хранить только в соответствующей посуде с этикетками или надписями.

6. На рабочем месте запрещается принимать пищу, пить воду, курить и использовать химическую посуду, как пищевую.

II. Правила работы с едкими веществами (кислоты, щелочи)

1. Едкие (агрессивные, вызывающие химические ожоги) вещества (концентрированные кислоты - соляная, азотная, серная, фтористоводородная и хромовый ангидрид, сухие щелочи - едкий натр, едкое кали и их концентрированные растворы, а также растворы аммиака), попадая на кожу, вызывают ожоги. Особая опасность заключается в возможности поражения глаз.

2. При любых работах с едкими веществами обязательно применение защитных очков или масок.

3.Хранить едкие вещества только в толстостенной стеклянной посуде емкостью не более 2-х литров в вытяжном шкафу.

4. Переливать кислоты только при включенной тяге в вытяжном шкафу. Дверцы шкафа должны быть по возможности, прикрыты. Рекомендуется переливать кислоты с помощью специального сифона.

5. Разбавление кислот производить приливанием кислоты в воду и только в жаростойких и фарфоровых стаканах, т.к. при этом происходит значительное выделение тепла. Склянки с концентрированными кислотами, а также бромом переносить только в ведре, а при переливании склянку нельзя держать за горлышко. Растворять едкие щелочи следует путем медленного прибавления к воде небольших кусочков; куски щелочи брать щипцами или шпателем.

6. При работе с дымящей азотной кислотой и олеумом кроме очков надевать длинный резиновый фартук.

7. Запрещается применять серную кислоту в вакуум-эксикаторах в качестве водопоглощающего средства.

8. Работа с плавиковой кислотой требует особой осторожности. Обязательно надевать резиновые перчатки, защитные очки и все работы проводить только под тягой.

9. Разлитые кислоты и щелочи следует немедленно нейтрализовать и лишь после этого проводить уборку.

- Запрещается набирать растворы кислот и щелочей, всасывая их ртом в пипетку.

III. Правила работы с особо опасными и токсичными веществами

Пользуйтесь защитными очками!

1. При всех работах с особо опасными веществами: металлическими натрием, калием литийалюмогидридами, взрывчатыми веществами или взрывчатыми смесями, а также при работе под уменьшенным давлением (перегонка в вакууме, откачивание эксикатора и т.д.) и при работе с повышенным давлением (работы в запаянных трубках, в закрытых сосудах, в автоклавах), а также при всех других работах, связанных с опасностью для глаз, обязательно надевать защитные очки или маску и снимать только после полного завершения работы.

2. Неизвестные вещества перед нагреванием нужно всегда испытать на их отношение к повышенной температуре, внося очень малое количество на конце шпателя в пламя (основное количество вещества держать далеко от огня).

3. При работе с металлическим натрием и калием необходимо соблюдать особую осторожность, не допуская соприкосновения их с водой, а также с хлорсодержащими органическими соединениями и твердой двуокисью углерода (сухим льдом). Работа должна проводиться обязательно на противнях в вытяжном шкафу в защитных очках и резиновых перчатках, вдали от источников воды и огня.

4. Хранить металлический натрий и калий следует под слоем обезвоженного керосина, парафина или трансформаторного маслa в стеклянной банке с корковой пробкой. Банки помещают в металлический ящик с песком. Брать металлический натрий и калий только сухим пинцетом или тигельными щипцами.
Отходы (обрезки) металлических натрия и калия необходимо собирать раздельно в банку с обезвоженным керосином для последующего уничтожения. Категорически запрещается выбрасывать отходы щелочных металлов в канализационную раковину, ведро, мусоропровод и т.д.
Уничтожение обрезков производится путем растворения (под тягой) малых порций металлов в большом количестве метилового или этилового спирта.
Накапливание остатков и обрезков щелочных металлов в большом количестве в лабораториях КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
При возгорании щелочных металлов гасить сухим песком и сухой магнезией.
Нельзя оставлять кусочки натрия в пустых банках. Натрий, покрытый белым налетом гидроксида, легко спутать с хлористым кальцием и вызвать взрыв, налив в банку воду.
Проводить реакции с металлическим натрием можно, применяя песчаную, воздушную бани или электроплитку. Категорически запрещается использовать в этом случае водяную или паровую баню.

5. По мерам безопасной работы к щелочным металлам приближаются их гидриды. Работы со значительными количествами последних (более 10 г.) должны проводиться в боксах в атмосфере сухого азота или аргона (с применением резиновых перчаток с длинными рукавами и в защитных очках).

6.Гидриды щелочных металлов хранят в герметических железных коробках или в стеклянных банках с резиновыми пробками. Запрещается хранение гидридов во влажных помещениях, близ воды, кислот и горючих веществ.

7. Опыты со щелочными и щелочноземельными металлами, включёнными в набор, проводятся учителем или лаборантом на противне в вытяжном шкафу, вдали от источников воды и тепла, при наличии средств пожаротушения и соблюдения действующих правил по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) химии.

8.Остатки гидридов уничтожаются обработкой этиловым спиртом и затем большим количеством воды или сжигаются с соответствующими мерами предосторожности.

9.При воспламенении гидридов их тушат струей сухого азота, засыпают песком или изолируют очаг пожара от воздуха иным способом.

10.При попадании гидрида на кожу его надо удалить с помощью ваты, пораженное место промыть большим количеством воды и затем раствором борной кислоты.

11.Особенно опасны в работе амиды щелочных металлов (амид натрия), которые при попадании влаги или от других непредвиденных причин способны взрываться и вызывать обезображивающие ожоги (обычно страдают глаза или лицо экспериментатора).

12.Категорически запрещается проводить какие бы то ни было работы с амидом натрия (измельчение, взвешивание, перенос в реактор и т.п.) без защитной маски. Эти работы выполняются также в защитных резиновых перчатках.

13.Хранится амид натрия в виде кусков под слоем минерального масла в тех же условиях что и гидриды.

14.Нельзя нагревать герметически закупоренные сосуды или аппараты, кроме сосудов или аппараты, специально предназначенных для такого рода работ.
При работе с сильнодействующими веществами и ядами пользоваться отдельной инструкцией.

IV. Правила безопасности работы со стеклянной химической посудой и ампулами

1. Чтобы избежать травмирования при резке стеклянных трубок, сборке и разборке приборов и деталей из стекла, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
а) стеклянные трубки можно ломать только после надреза их напильником или спецножом для резки стекла, предварительно защитив руки полотенцем;

б) ампулы с металлами, входящими в набор щелочных и щелочноземельных металлов, не использованные при проведении опытов, разламывают по одной, металлы из ампул помещают в стальной тигелёк и сжигают под вытяжкой; 
в) острые края трубок следует оплавить на газовом пламени и охладить на асбесте; при отсутствии газовой горелки края трубок можно зачистить на мелкозернистом наждачном камне;
г) при вставлении стеклянных трубок в резиновые пробки или шланги необходимо слегка смочить края трубки водой или глицерином, трубку держать обернутой полотенцем вблизи того конца, который вставляется в пробку (шланг) во избежание поломки и ранения руки, а пробку держать за боковые стороны, не упирая в ладонь, т.к. при сильном нажиме и легком скольжении трубка может войти в ладонь.

2. Для проведения опыта извлечь ампулу из набора, сделать разрез и разломить перед проведением опыта на две части.

3. Металл из ампулы следует извлекать пинцетом или тигельными щипцами.

4. Один набор щелочных и щелочноземельных металлов является годовой нормой однокомплектной средней школы.

5. При закрывании толстостенного сосуда пробкой следует держать его за верхнюю часть горла ближе к пробке; руки должны быть защищены полотенцем.

6.Нагретый сосуд нельзя закрывать притертой пробкой до тех пор, пока он не охладится.

7. При переливании жидкостей следует пользоваться воронкой, вставленной в фарфоровый треугольник или кольцо штатива.

8. При нагревании жидкости в пробирке отверстие последней должно быть направлено в сторону от себя и соседей.

9. При переносе сосуда с горячей жидкостью нужно пользовался полотенцем, держа сосуд за дно и горловину.

10. Работы, при которых возможно образование давления в сосуде, перегрев его, поломка и разбрызгивание горячих жидкостей, необходимо вести в вытяжном шкафу и по фронту работ устанавливать предохранительные щитки из оргстекла.

11. Смешение и разбавление веществ, сопровождающееся выделением тепла, следует проводить в термостойкой стеклянной или фарфоровой посуде.

V. Правила безопасной работы с огне- и взрывоопасными веществами

1. Многие реактивы, применяемые в химических лабораториях, промежуточные продукты, образующиеся при химических реакциях, пары, газы, пыль, и; наконец, получаемые продукты часто представляют горючие и легковоспламеняющиеся вещества. Некоторые из них являются взрывчатыми соединениями, другие в виде паров, газов и пыли образуют с воздухом взрывоопасные смеси, способные при внесении источника воспламенения в определенных условиях загораться или взрываться.

2. Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) должны храниться в лабораторном помещении в толстостенных банках (склянках) с притертыми пробками в металлических шкафах.
Органические растворители (диоксан, эфир, тетрагидрофуран и др.) перед использованием в работе необходимо проверить на наличие в них перекисных соединений.

3. Общий запас одновременно хранящихся в каждой лаборатории ЛВЖ не должен превышать дневной потребности. ЛВЖ могут находиться на рабочем месте лишь в количествах, нужных непосредственно для работы.

4. Все работы с ЛВЖ следует проводить в вытяжном шкафу или при работающей вентиляции с соблюдением всех мер противопожарной безопасности. Перегонка ЛВЖ допускается только на электроплитках с закрытой спиралью, с использованием водяных бань и специальных емкостей под колбой с ЛВЖ.
При запаивании ампул с ЛВЖ для охлаждения пользоваться только сухим или обычным льдом.

5. Категорически запрещается выливать ЛВЖ в канализацию, а также в ведра, банки для мусора, во избежание пожара от случайно брошенной спички.

6. Перед разборкой приборов, в которых содержатся воспламеняющиеся вещества, следует потушить горелки, находящиеся поблизости. Запрещается выпаривать диэтиловый эфир и другие простые эфиры досуха во избежание взрыва.

7. Во всех лабораториях, где работают с ЛВЖ, необходимо иметь все средства противопожарной защиты (огнетушители, асбестовые одеяла, сухой песок).

8. Необходимо помнить, что вещества, легко отдающие свой кислород, могут взрываться при взаимодействии с восстановителями (пероксиды водорода, металлов, оксиды, хлораты, перхлораты, нитриты и т.д.)

9. При работе с желтым и красным фосфором необходимо соблюдать особую осторожность. Горящий фосфор при попадании на кожу вызывает сильные ожоги и отравление через рану. Растворы фосфора в горючих растворителях очень опасны в обращении.
Все работы с желтым фосфором необходимо проводить в вытяжном шкафу, в защитных очках, при полной готовности средств пожаротушения. Хранение фосфора производится в сосудах с водой.
При попадании желтого фосфора немедленно смыть водой, руками удалять категорически запрещается.

10. При работе с водородом, метаном и другими горючими газами следует помнить, что они в смеси с кислородом или воздухом oбразуют взрывчатую смесь.
Приборы, в которых получают водород или проводят химические реакции в атмосфере водорода, должны быть тщательно проверены на герметичность. После вытеснения воздуха из прибора током водорода необходимо проверить чистоту водорода, выделяющегося из прибора. Собранный в пробирку водород должен при зажигании сгорать без хлопка. Только удостоверившись в чистоте выходящего из прибора водорода, можно производить нагревание прибора. По окончании опыта прекратить нагревание и отладить прибор до комнатной температуры в токе водорода.

VI. Работа с металлической ртутью

1. Необходимо помнить, что пары ртути вызывают медленно проявляющиеся, но чрезвычайно тяжелое отравление. Предельно допустимая концентрация паров ртути в воздухе рабочих помещений 0,01 мг/м3. Хранить ртуть в открытых сосудах категорически запрещается.

2. Как правило, все ртутные приборы или аппараты должны быть сконцентрированы в одном специально оборудованном помещении. Работы c мелкими ртутными приборами или аппаратами, в которых ртуть хорошо изолирована, могут проводиться в общих лабораторных помещениях, на специально выделенных и специально оборудованных столах. Приборы и аппараты устанавливаются на эмалированных или окрашенных масляной краской поверхностях.

3. Работать с ртутью разрешается лишь в тех случаях, где без нее нельзя обойтись.
Проведение всех работ со ртутью допускается только на специальных противнях.

4. Разлитую ртуть (даже небольшое количество) необходимо тщательно собрать, а место, где ртуть была пролита, на длительное время засыпать серой ИЛИ обработать 20 % раствором хлорного железа.
Собирать ртуть можно при помощи медных амальгамированных пластинок (амальгамирование достигается натиранием их ртутью). Приставшие к амальгамированным поверхностям капли ртути стряхивать в сосуд с водой.
Второй способ: к рабочему месту подводят шланги от водоструйного насоса или другого прибора для засасывания. Для предупреждения загрязнения ртутью шлангов, аппаратов и канализации между концом шланга и засасывающими аппаратами ставят ловушку для ртути.

5. Категорически запрещается выливать ртуть в канализацию, выбрасывать в ведра и мусоропровод. Все отходы ртути собирать в банку с водой, а затем сдавать на химический склад для отправки на переработку.

VII. Первая помощь в лабораториях при ожогах и отравлениях

1. При термических ожогах немедленно делайте неоднократные примочки на месте ожога спиртовым раствором танина (можно применять перманганат калия или этиловый спирт, или покрывать мазью от ожогов).

2. При ожогах кислотами сразу промыть обожженное место большим количеством проточной воды, а затем раствором бикарбоната натрия.

3. При ожогах едкими щелочами промывать обожженное место большим количеством проточной водой, а затем разбавленной уксусной кислотой. Особенно опасно попадание щелочи, раствора аммиака на роговицу глаза, т.к. это может привести к слепоте.

4. При попадании на кожу разъедающего органического вещества нужно быстро промыть подходящим растворителем (спирт, ацетон, эфир).

5. При ожогах бромом следует быстро смыть бром несколькими порциями спирта и смазать пораженное место мазью от ожогов.

6. В случае попадания паров хлора или паров брома в легкие следует вдыхать пары нашатырного спирта, а затем выйти на свежий воздух.

7. Особое внимание при работе в лаборатории должно уделяться защите глаз. Все работы с химическими веществами в лаборатории проводить обязательно в защитных очках или масках.
В случае попадания в глаза различных химических реагентов нужно немедленно, не обращая внимания на боль, промывать глаза большим количеством воды в течение 3-х - 5-ти минут, а затем промыть глаза в случае кислых реагентов раствором бикарбоната натрия, в случае щелочных - раствором борной кислоты. После этого немедленно обратиться к врачу.

8.Перевязочные средства - вата, бинт, пластырь, необходимые растворы и медикаменты всегда ДОЛЖНЫ находиться в аптечке на видном и легко доступном месте.

9. При всех случаях ранения, ожогов и отравлений, после оказания первой помощи пострадавшему, его немедленно отправляют в поликлинику или, если необходимо, вызывают скорую помощь по тел. 03.

VIII.Тушение местного пожара и горящей одежды

1. При возникновении пожара немедленно выключить газ и электроприборы по всей лаборатории, убрать все горючие вещества подальше от огня, засыпать песком или накрыть войлочным, шерстяным или асбестовым одеялом очаг пожара. Большое пламя тушат при помощи огнетушителя, углекислотного или порошкового.

2. Если на ком-либо загорится одежда - тушить обливанием водой или немедленно повалить на пол и накрыть войлочным одеялом, которое не снимать пока не погаснет пламя. Если загорится одежда – не теряйте самообладания! MОЖНО потушить на себе пламя обливанием водой или быстро лечь на пол и, перекатываясь по полу, погасить горящую одежду.

3. Повседневно следить за тем, чтобы, все противопожарные средства в лаборатории были в легкодоступном месте.

IX. Требования к лабораторному помещению и его оснащению средствами, индивидуальной защиты пожаротушения и медикаментами для оказания первой помощи

1.  При проведении демонстрационных опытов по химии должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук, прорезиненный с нагрудником, очки защитные, перчатки резиновые.
2. В рабочих помещениях, где установлено высоковольтное оборудование, должны быть диэлектрические коврики и перчатки. Все эти средства защиты должны иметь дату проверки и периодически проверяться.

3. При работе с бериллием, а также с асбестовой, абразивной, стеклянной пылью сотрудники обязана иметь противопыльные фильтры.

4.  Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.
5. Все рабочие помещения должны иметь набор медикаментов для оказания первой ПОМОЩИ: вату, бинты, пластырь, жгут для остановки кровотечения, растворы танина, перманганата калия, борной кислоты, бикарбоната натрия, йода, сухой гипосульфит натрия от ожогов бромом, нашатырный спирт.

Инженер по охране труда и ТБ 					А.А. Ставер