Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						          __________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				                      «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по охране труда  для заведующего  кабинетом

учителя  химии

2010 г.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. Зав. кабинетом, учитель химии допускается к  работе после прохождения  медицинского освидетельствования, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда (ОТ), освоивший безопасные приёмы и методы ведения работ.

1.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится с каждым вновь поступающим в учреждении.

1.3. Первичный инструктаж по охране труда проводится со всеми работниками, перед началом работы. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.4. Внеплановый инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда;

- при изменении модернизации оборудования, приспособлений, инструмента;

- при нарушении работником требований охраны труда, которые могут или привели к травме, аварии, пожару;

- при перерыве в работе 60 календарных дней и более.

1.5. Целевой инструктаж по охране труда проводится при выполнении разовых работ не связанных с выполнением функциональных обязанностей.

1.6. Работники, поступающие в учреждение или переводимые внутри учреждения обязаны пройти проверку знаний правил, норм, и инструкций по охране труда не позднее одного месяца со дня вступления в должность.

1.7. В процессе трудовой деятельности работник проходит периодические медосмотры.

1.8. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка:

1.8.1. На территории учреждения запрещается распивать спиртные напитки и принимать наркотические вещества, находиться в нетрезвом или наркотическом состоянии. Курить и принимать пищу, можно только в специально отведенных для этих целей местах.

1.8.2. Соблюдать нормы правила и инструкции по охране труда.

1.8.3. Правильно применять индивидуальные и коллективные средства защиты.

1.9. Соблюдать требования производственной санитарии.

1.9.1. Содержать свое рабочее место, эл.приборы, оргтехнику в чистоте и исправном состоянии.

1.9.2. Соблюдать чистоту в учреждении  и на территории, не загромождать проходов и проездов.

1.10. Работник должен соблюдать режим труда и отдыха, установленные в учреждении.

1.11. Учитель  обязан соблюдать правила хранения химреактивов, требования противопожарной безопасности и электробезопасности:

1.11.1 Своевременно проходить инструктаж по противопожарной безопасности  и электробезопасности.

1.11.2. Знать план эвакуации и правила поведения при пожаре и обнаружении признаков горения.

1.11.3. Знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.12. Учитель  должен следить за наличием в кабинете необходимых медикаментов и уметь  оказать доврачебную помощь, руководствуясь имеющейся в кабинете инструкцией по оказанию первой помощи. При получении травмы, признаках отравления поставить в известность  администрацию школы.

1.13. При обнаружении неисправности используемого оборудования, водопровода, электросети сообщить   администрации. Не пытаться самостоятельно устранить неисправность.

1.14. Каждый работник должен знать и уметь оказать первую (доврачебную) помощь: наложить стерильную повязку, остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание или массаж сердца.

1.15. Запрещается в помещении кабинета и лаборантской хранить и принимать  пищу курить, использовать химическую посуду для питья.

1.16. Запрещается допускать учащихся к выполнению обязанностей  лаборанта кабинета химии. Доступ  учащихся в лаборантское помещение запрещён.

1.17. Каждый работник должен соблюдать все меры предосторожности, необходимые для предотвращения несчастных случаев.

1.18. Опасные и вредные факторы в работе:

- поражение глаз  и кожи при попадании твёрдых частиц, пыли, брызг жидкостей;

- поражения кожи от воздействия жидкостей, твёрдых веществ;

- отравление ядовитыми парами, газами, твёрдыми и жидкими веществами;

- поражение глаз и кожи  от химических и термических  ожогов;

- поражение электрическим током.

1.19. Для защиты от воздействия вредных факторов администрация школы обеспечивает учителя  спецодеждой, спецобувью и СИЗ согласно действующим нормам: халатом, перчатками, очками и фартуком  по ГОСТ 12.4.029 – 76 ССБТ:

- « Одежда специальная. Фартуки» - халат из хлопчатобумажной ткани и фартук из химически стойкого материала по ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ;

- «Очки защитные»  - очки полностью закрытые  типа ЭН или Г по ГОСТ 12.4.020-75 ССБТ;

- «Средства защиты рук» - перчатки, защищающие от кислот и щелочей средней концентрации и органических растворителей;

- защитные пасты для рук.

1.20. При выполнении работ будьте внимательными, не отвевайтесь посторонними делами и разговорами и не отвлекайте других.

1.21. Выполняете только ту работу, которая входит в ваши должностные обязанности или порученную администрацией учреждения.

1.22. Учитель  обязан руководствоваться в работе настоящей инструкцией и действующими Правилами техники безопасности для кабинетов (лабораторий)  химии.

1.23. Учитель несёт ответственность за   нарушение  требований инструкций по охране труда и правил техники безопасности.

2.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Требования охраны труда перед началом работы:

2.1.1. Перед работой с химреактивами надеть спецодежду, необходимые средства индивидуальной защиты: перчатки, очки.

2.1.2. Подготовить на  рабочем месте все необходимые инструменты и  приспособления.

2.1.3. При необходимости проверить исправность вытяжного шкафа, электронагревательных приборов.

2.1.4. Перед пожароопасными работами убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения: огнетушителей, сухого песка, накидок из огнезащитной ткани.

2.1.5. Проверить исправность водоснабжения.

2.1.6. Проверить наличие в аптечке средств и медикаментов для оказания первой помощи при возможных поражениях организма во время предстоящей работы.

2.2. Требования охраны труда во время работы:

2.2.1. Все работы, связанные с выделением вредных паров, газов, с применением ядовитых веществ должны проводиться в вытяжном шкафу или в специальной аппаратуре типа АЖР.

2.2.2. Запрещается выливать в канализацию остатки кислот, щелочей, сернистых соединений, огнеопасных и органических жидкостей, а также растворы, полученные после опытов. Эти вещества следует сливать в предназначенные для этой цели емкости.

2.2.3. Запрещается уходить из кабинета во время проведения опытов, оставлять без внимания включённые нагревательные приборы, установки.

2.2.4. Учитель должен соблюдать меры безопасности при работе с химическими веществами:

-  брать твёрдые сыпучие реактивы  из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей и т.п. При взятии навески твёрдой щёлочи запрещается использовать металлические приспособления, следует пользоваться пластмассовыми или фарфоровыми ложечками;

- работать с агрессивными и токсичными веществами в перчатках и очках;

-  растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху, каплю, оставшуюся на горлышке, снимать краем той посуды, куда сливается жидкость;

- во время приготовления раствора жидкость большей плотности вливать в жидкость меньшей плотности;

- не нагревать на водяных банях вещества, которые могут вступать в реакцию с водой со взрывом или выделением газов;

- при проведении взрывоопасных работ пользоваться защитными экранами кроме других защитных средств;

- не наклоняться над сосудами с химреактивами в процессе их нагревания;

- при смешивании или разбавлении веществ, сопровождающемся выделением тепла пользоваться термостойкой стеклянной или фарфоровой посудой;

- при пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом, во избежание ожогов полости рта и отравления;

-производить резку щелочных металлов под слоем керосина в широкой стеклянной посуде, загружать металлы в тару и вынимать их следует только сухим пинцетом;

- обработку стекла производить в защитных очках, разламывать трубки, палочки после надпила, защитив руки тканью. Осколки немедленно убрать с помощью совка и щетки.

2.2.5. Учитель  должен соблюдать меры безопасности при хранении химреактивов:

- обеспечить хранение реактивов с учётом их совместимости;

- не допускать хранения реактивов и растворов в таре без этикеток или с надписями на ней, сделанными карандашом по стеклу;

- обеспечить наличие на этикетках исходных форм  веществ номера групп хранения вещества;

- на таре огнеопасных, ядовитых, взрывоопасных  реактивов и растворов должны быть дополнительные этикетки с соответствующими надписями.

- запрещается менять относительное расположение реактивов в сейфе на полках.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.1. Разлитые растворы кислот или щёлочей засыпать сухим песком. Место разлива обработать нейтрализующим раствором и промыть водой.

3.2. При разливе легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ  и ГЖ) или органических растворителей необходимо:

- при объёме разлитого вещества до 0,05 л погасить открытый огонь во всём помещении и проветрить его;

- при объёме разлитого вещества до 0,1 л учащихся следует предварительно удалить из помещения, погасить открытый огонь и отключить систему электроснабжения устройством вне комнаты;

- жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент переместить совком или с помощью двух дощечек в закрывающуюся тару и обезвредить в тот же день;

- до полного исчезновения запаха разлитой жидкости работу в помещении возобновить запрещается.

3.3. При признаках пожара:

3.3.1. Немедленно удалить из помещения учащихся и сообщить о пожаре администрации учреждения и в пожарную часть.

3.3.2. Приступить к ликвидации загорания, при этом:

- выключить электронагревательные приборы и вентиляцию;

- немедленно вынести из помещения все сосуды с пожароопасными веществами;

- ЛВЖ, ГЖ, щёлочные металлы и электропроводку гасить песком, огнезащитной тканью, порошковыми огнетушителями;

- обесточенную электропроводку можно тушить водой;

- загорание в вытяжном шкафу ликвидировать после его отключения.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. Выяснить у учащихся и лаборанта их самочувствие.

4.2. Привести в порядок рабочее место, проверить все ли склянки с химреактивами закрыты пробками, вымыть руки с мылом

4.3. Выключить все электронагревательные приборы, закрыть краны водоснабжения, выключить вентиляцию и освещение, закрыть краны водоснабжения, выключить вентиляцию и освещение, закрыть форточки.

4.4. Закрыть (замкнуть, в предусмотренных случаях) шкафы, сейфы с химреактивами.

4.5. Замкнуть помещения лаборанткой и кабинета.

Инженер по охране труда и ТБ                                                                        А.А. Ставер