Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						__________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				                         «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по охране труда и ТБ работ на фрезерных и заточных станках

при обработке металла

2010 г.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе на металлообрабатывающих станках  допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда (ОТ), освоившие безопасные приёмы и методы ведения работ на станке.

1.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится с каждым вновь поступающим в учреждении.

1.3. Первичный инструктаж по охране труда проводится со всеми работниками, перед началом работы. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.4. Внеплановый инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда;

- при изменении модернизации оборудования, приспособлений, инструмента;

- при нарушении работником требований охраны труда, которые могут или привели к травме, аварии, пожару;

- при перерыве в работе 60 календарных дней и более.

1.5. Целевой инструктаж по охране труда проводится при выполнении разовых работ не связанных с выполнением функциональных обязанностей.

1.6. Работники, поступающие в учреждение или переводимые внутри учреждения обязаны пройти проверку знаний правил, норм, и инструкций по охране труда не позднее одного месяца со дня вступления в должность.

1.7. В процессе трудовой деятельности работник проходит периодические медосмотры.

1.8. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка:

1.8.1. На территории учреждения запрещается распивать спиртные напитки и принимать наркотические вещества, находиться в нетрезвом или наркотическом состоянии. Курить и принимать пищу, можно только в специально отведенных для этих целей местах.

1.8.2. Соблюдать нормы правила и инструкции по охране труда.

1.8.3. Правильно применять индивидуальные и коллективные средства защиты:

1.9. Соблюдать требования производственной санитарии:

1.9.1. Содержать свое рабочее место, эл.приборы, оргтехнику в чистоте и исправном состоянии.

1.9.2. Соблюдать чистоту в учреждении  и на территории, не загромождать проходов и проездов.

1.10. Работник должен соблюдать режим труда и отдыха, установленные в учреждении.

1.11. Соблюдать требования противопожарной безопасности и электробезопасности:

1.11.1 Своевременно проходить инструктаж по противопожарной безопасности  и электробезопасности.

1.11.2. Соблюдать правила противопожарной безопасности при пользовании горючими и легковоспламеняющимися веществами.

1.11.3. Знать план эвакуации и правила поведения при пожаре и обнаружении признаков горения.

1.11.4. Знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.12. Немедленно сообщать руководителю о несчастном случае, и возникновении ситуации, которая создаёт угрозу жизни и здоровью людей. При травмировании или внезапном заболевании, сообщить руководителю, обратиться в здравпункт.

1.13. В случае обнаружения неисправности оргтехники, эл.приборов, инструмента, до начала или во время работы, сообщить об этом руководителю и до устранения неисправности к работе не приступать.

1.14. Каждый работник должен знать и уметь оказать первую (доврачебную) помощь: наложить стерильную повязку, остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание или массаж сердца

1.15. Соблюдать правила личной гигиены: мыть руки тёплой водой с мылом, не пользоваться для мытья рук керосином, бензином, не вытирайте руки ветошью, которая загрязнена, принимайте пищу в специально отведённых для этого местах или пунктах общественного питания, храните спецодежду и личную одежду в установленных местах.

1.16. Каждый работник должен соблюдать все меры предосторожности, необходимые для предотвращения несчастных случаев.

1.17. Для защиты от воздействия вредных факторов работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и СИЗ согласно действующим нормам.

1.18. При выполнении работ будьте внимательными, не отвевайтесь посторонними делами и разговорами и не отвлекайте других.

1.19. Работайте только на станках,  к которым  вы допущены, выполняйте работы, которые входят в ваши должностные обязанности или порученную администрацией учреждения.

1.20. Не допускать на своё рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе, без разрешения руководителя работ не доверять свой работающий станок другому рабочему.

1.21. Не опираться на станок во время работы и не позволять делать это другим.

1.22. При ремонте станка и пусковых устройств на станке должен быть вывешен плакат: «Не включать – ремонт».

1.23. Запрещается работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без резиновых напальчников.

1.24. Не разрешать уборщику убирать у станка во время его работы, надёжно и жёстко закреплять обрабатываемую деталь на станке.

1.25. Во избежание несчастных случаев и попадания грязи и стружки в механизмы станка, запрещается обдувать воздухом из шланга обрабатываемую поверхность и станок.

1.26. Масса и габариты обрабатываемой детали должны соответствовать паспортным данным станка.

1.27. Отрегулировать местное освещение станка так, что бы рабочая зона была достаточно освещена, и свет не слепил глаза, протереть арматуру и светильник, пользоваться местным освещением напряжением выше 42 вольт запрещается.

1.28. Если на металлических частях станка обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, остановить станок и немедленно доложить руководителю работ о неисправности электрооборудования.

1.29. Если пол скользкий (облит маслом, эмульсией), потребовать, чтобы его посыпали опилками или сделать это самому.

1.30. Лица, нарушающие требования настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушений, несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

2.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Требования охраны труда перед началом работы:

2.1.1. Перед каждым включением станка убедиться, что пуск станка никому не угрожает опасностью

2.1.2. Надеть спецодежду или рабочую одежду, привести её в порядок: застегнуть или подвязать обшлага рукавов, волосы подобрать под плотно облегающий головной убор, женщины должны убрать волосы под косынку, повязанную сверх свисающих концов.

2.1.3.Подготовить крючок для удаления стружки, ключи и другой необходимый инструмент, не применять крючок с ручкой в виде петли и не удалять стружку руками.

2.1.4. Проверить наличие и исправность:

- ограждений зубчатых колёс, приводных ремней, валиков, приводов и пр., а также токоведущих частей оборудования, станка;

- заземляющих устройств;

- предохранительных устройств для защиты от стружки, охлаждающей жидкости;

- устройств для крепления инструмента (отсутствие трещин, надломов, прочность крепления пластинок твёрдого сплава или керамических пластинок, стружколомающих порогов и пр.)

- режущего, измерительного, крепежного инструмента и приспособлений, разложить их в удобном для пользования порядке;

- работать только исправным инструментом и приспособлениями и применять их строго по назначению

2.1.5. Если при обработке металла образуется отлетающая стружка, то при отсутствии специальных защитных устройств на станке, надеть защитные очки или предохранительный щиток из прозрачного материала.

2.1.6. Проверить на холостом ходу станка:

- исправность органов управления (механизмов главного движения, подачи, пуска, остановки движения и др.);

- исправность системы смазки и охлаждения (убедиться в том, что возможность самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий исключена);

- нет ли заеданий или излишней слабины в движущихся частях станка, особенно в шпинделе;

- исправность фиксации рычагов включения и переключения.

2.1.7. Для предупреждения кожных заболеваний рук при применении на станках охлаждённых масел и жидкостей по указанию врача перед началом работы смазать руки специальными пастами и мазями.

2.1.8. Проверить доброкачественность ручного инструмента:

- ручка напильника и шабера должна иметь металлическое кольцо, предохраняющее её от раскалывания;

- молоток должен быть насажен на рукоятку овального сечения, расклиненную металлическим клином и изготовленную из твёрдых и вязких пород дерева, боек молотка должен иметь ровную, слегка выпуклую поверхность, нельзя работать молотком со сбитым бойком, имеющим трещины или насаженным на рукоятку из дерева мягких пород, а также плохо закреплённых на рукоятке;

- зубило или другой ударный инструмент должны быть длиной не менее 150 мм, кернер – 100 мм;

- гаечные ключи должны быть исправные и соответствовать размеру гаек;

- разложить инструмент и приспособления в удобном для пользования порядке.

2.1.9. Пользоваться рабочим инструментом, имеющим правильную заточку, применение неисправного инструмента и приспособлений запрещается.

2.1.10. Проверить и обеспечить достаточную смазку станка, для смазки станка использовать специальные приспособления.

2.1.11. Разместить шланги, подводящие охлаждающую жидкость так, чтобы была исключена возможность соприкосновении их с режущим инструментом и движущимися частями станка, охлаждающую жидкость подавать только насосом.

2.1.12. Запрещается охлаждать режущий инструмент мокрыми тряпками или щётками, не допускать разбрызгивания масла и жидкости на пол, для защиты от брызг установить щиты.

А. ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ.

2.2. Требования охраны труда во время работы:

2.2.1. Перед установкой на станок, очистить от стружки и масла обрабатываемые поверхности детали и приспособления, особенно соприкасающиеся базовые и крепёжные поверхности, для обеспечения правильной установки и прочности крепления.

2.2.2. Обрабатываемую деталь установить на станке правильно и надёжно, чтобы во время хода станка были исключены возможности её вылета или какие0либо другие нарушения техпроцесса

2.2.3. Деталь закреплять в местах, находящихся как можно ближе к обрабатываемой поверхности.

2.2.4. При креплении детали за необработанные поверхности применять тиски и приспособления с насечкой на прижимных губках.

2.2.5. Деталь к фрезе подавать тогда, когда последняя получит рабочее вращение.

2.2.6. При смене обрабатываемой детали или её измерении, отвести фрезу на безопасное расстояние.

2.2.7. Прежде чем вынуть деталь из тисков, патрона или прижимных планок, остановить станок, отвести режущий инструмент, чтобы не повредить руку о режущие кромки.

2.2.8. Набор фрез устанавливать на оправку так, чтобы зубья их были расположены в шахматном порядке. Если режущие кромки затупились или выкрошились, фрезу заменить.

2.2.9. Врезать фрезу в деталь постепенно, механическую подачу включать до соприкосновения детали с фрезой, при ручной подаче не допускать резких увеличений скорости и глубины резания.

2.2.10. При фрезеровании не вводить руки в опасную зону вращения фрезы.

2.2.11. Пользоваться только исправной фрезой, перед установкой фрезы на станок проверить:

- надёжность и прочность крепления зубьев или пластин из твёрдого сплава в корпусе фрезы;

- целостность и правильность заточки пластин твёрдого сплава, последние не должны иметь выкрошившихся мест, трещин, прожогов.

2.2.12. Следить за наличием ограждения фрезы и работать только с ограждённой фрезой, в случае, когда отсутствует ограждение рабочей фрезы, необходимо работать в защитных очках

2.2.13. Не допускать скопления стружки на фрезе и оправке.

2.2.14. При обработке вязких сталей применять фрезы со стружкоколами.

2.2.15. Выколачивая фрезу из шпинделя, не поддерживать её незащищенной рукой – пользоваться для этого эластичной прокладкой.

2.2.16. Вблизи вращающейся фрезы удалять стружку можно только кисточкой с ручкой длиной не менее 250 мм.

2.2.17. Установленную и закреплённую фрезу проверить на биение, радиальное и торцовое биение не должно превышать 0,1 мм.

2.2.18. Фрезерную оправку или фрезу закреплять в шпинделе только ключом, включив перебор, чтобы шпиндель не поворачивался.

2.2.19. При установке и съёме фрез остерегаться ранений с режущей кромки.

2.2.20. При снятии переходной втулки, оправки или фрезы со шпинделя пользоваться специальной выколоткой, подложив на стол станка деревянную подкладку.

2.2.21. Отверстие шпинделя, хвостовик оправки или фрезы. Поверхность переходной втулки перед установкой в шпиндель тщательно очистить, утратив забоины, и протереть при установке хвостовика инструмента в шпиндель убедится в том, что садится плотно без люфта.

2.2.22. Фрезерную оправку или фрезу закреплять в шпиндель ключом после включения коробки скоростей во избежание поворачивания шпинделя.

2.2.23. Зажим и отжим фрезы ключом на оправке путём включения электродвигателя запрещается.

2.2.24. Не тормозить станок нажатием на детали: рука может попасть под фрезу.

2.2.25. При скоростном фрезеровании применять ограждения и приспособления для улавливания и отвода стружки (специальные стружкоотводчики, улавливающие и отводящие стружку в стружкосборник, прозрачные экраны или индивидуальные средства защиты – очки, щитки)

2.2.26. Не оставлять ключ на головке затяжного болта после установки фрезы или оправки.

2.2.27. Останавливая станок, выключить подачу, затем отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить вращение фрезы.

2.2.28. Во время работы станка не открывать и не снимать ограждения и предохранительных устройств.

Б. ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ.

2.2.29. Не затачивать режущий инструмент на неисправном оборудовании.

2.2.30. Пользоваться кругами, имеющими трещины или выбоины запрещается.

2.2.31. Надёжно закрепить подручник, установив его таким образом, чтобы зазор между краем подручника и рабочей поверхностью абразивного круга был не более 3 м, рабочая поверхность подручника должна быть ровной, край рабочей поверхности без  выбоин и выработки.

2.2.32. Помнить, что работа боковыми (торцовыми) поверхностями круга не допускается, если круг не предназначен специально для такого вида работ.

2.2.33. При обработке деталей запрещается применять рычаги для увеличения нажима на круг.

2.2.34. Оберегать круг от ударов и толчков.

2.2.35. Во время работы станка не открывать и не снимать ограждения и предохранительных устройств.

2.2.36. Прежде чем остановить станок, выключить подачу и отвести круг от затачиваемого инструмента.

2.2.37. Не устанавливать на станок неисправные круги.

2.2.38. Подручники быть передвижными, чтобы можно было устанавливать их в требуемом положении по мере срабатывания круга, и устанавливаться так, чтобы верхняя отметка соприкосновения обрабатываемого изделия с кругом находилась в горизонтальной плоскости, проходящей через центр круга, или несколько (до 10 мм) выше её, зазор между подручниками и кругом должен быть не меньше толщины шлифуемого изделия, но не более 3 мм.

2.2.39. У каждого станка для заточки инструмента, к которому не прикреплён специальный рабочий, вывешивают табличку с указанием лица, ответственного за эксплуатацию станка.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, выключить станок и сообщить об этом учителю.

3.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

3.3. При получении травмы сообщить учителю (преподавателю, мастеру), оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации, при необходимости отправить пострадавшего в больницу.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. Выключить станок и электродвигатель.

4.2. привести в порядок рабочее место: убрать со станка стружку, инструмент, приспособления. Очистить станок от грязи, вытереть и смазать трущиеся части станка, аккуратно сложить готовые детали и заготовки.

4.3. Убрать инструмент в отведённые для этой цели места, соблюдать чистоту и порядок в шкафчике для инструмента.

4.4. По окончании работы на станке сообщить сменщику или руководителю работ о замеченных дефектах станка и о принятых мерах по их устранению.

4.5. О всякой замеченной опасности немедленно сообщить руководителю работ.

4.6. Вымыть руки и лицо тёплой водой с мылом или принять душ.

Инженер по охране труда и ТБ                                                                        А.А. Ставер