Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						__________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				                        «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по охране труда и ТБ при  работе  на циркулярной пиле

2010 г.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе на циркулярной пиле  допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда (ОТ), освоившие безопасные приёмы и методы ведения работ на пиле.

1.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится с каждым вновь поступающим в учреждении.

1.3. Первичный инструктаж по охране труда проводится со всеми работниками, перед началом работы. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.4. Внеплановый инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда;

- при изменении модернизации оборудования, приспособлений, инструмента;

- при нарушении работником требований охраны труда, которые могут или привели к травме, аварии, пожару;

- при перерыве в работе 60 календарных дней и более.

1.5. Целевой инструктаж по охране труда проводится при выполнении разовых работ не связанных с выполнением функциональных обязанностей.

1.6. Работники, поступающие в учреждение или переводимые внутри учреждения обязаны пройти проверку знаний правил, норм, и инструкций по охране труда не позднее одного месяца со дня вступления в должность.

1.7. В процессе трудовой деятельности работник проходит периодические медосмотры.

1.8. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка:

1.8.1. На территории учреждения запрещается распивать спиртные напитки и принимать наркотические вещества, находиться в нетрезвом или наркотическом состоянии. Курить и принимать пищу, можно только в специально отведенных для этих целей местах.

1.8.2. Соблюдать нормы правила и инструкции по охране труда.

1.8.3. Правильно применять индивидуальные и коллективные средства защиты:

1.9. Соблюдать требования производственной санитарии:

1.9.1. Содержать свое рабочее место, эл.приборы,  в чистоте и исправном состоянии.

1.9.2. Соблюдать чистоту в учреждении  и на территории, не загромождать проходов и проездов.

1.10. Работник должен соблюдать режим труда и отдыха, установленные в учреждении.

1.11. Соблюдать требования противопожарной безопасности и электробезопасности:

1.11.1 Своевременно проходить инструктаж по противопожарной безопасности  и электробезопасности.

1.11.2. Знать план эвакуации и правила поведения при пожаре и обнаружении признаков горения.

1.11.3. Знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.12. Немедленно сообщать руководителю о несчастном случае, и возникновении ситуации, которая создаёт угрозу жизни и здоровью людей. При травмировании или внезапном заболевании, сообщить руководителю, обратиться в здравпункт.

1.13. Каждый работник должен соблюдать все меры предосторожности, необходимые для предотвращения несчастных случаев:

- требовать от руководителя работ проведения инструктажа по технике безопасности до назначения на работу;

- обязательно пользоваться полагающейся спецодеждой, спецобувью и индивидуальными защитными средствами (очками, респираторами, масками и др.);

- при обнаружении возможной опасности предупредить товарищей и немедленно сообщить руководителю работ;

- содержать в чистоте рабочее место в течении всего рабочего дня и не загромождать его деталями, заготовками, мусором и т.п.;

- не оставлять свою одежду на рабочем месте.

1.14. Для защиты от воздействия вредных факторов работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и СИЗ согласно действующим нормам.

1.15. При выполнении работ будьте внимательными, не отвлекайтесь посторонними делами и разговорами и не отвлекайте других.

1.16. Не допускать на своё рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе, без разрешения руководителя работ.

1.17. При работе на циркулярной пиле  возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных  производственных факторов:

- ранение  при работе без ограждения;

- ранение при выбрасывании пиломатериала при работе  без расклинивающего ножа;

- ранение  при работе без специального толкателя;

- ранение осколками при обработке косослойного, недоброкачественного материала;

- ранение рук при опиливании мелких частиц без отводного клина.

- ранение рук при вынимании осколков на ходу станка.

1.18. Лица, нарушающие требования настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушений, несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

2.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Требования охраны труда перед началом работы:

2.1.1. Перед каждым включением станка убедиться, что пуск станка никому не угрожает опасностью, перед включением проверить, как убран станок и рабочее место, ознакомиться с неполадками в станке и принятыми мерами по их устранению.

2.1.2. Надеть спецодежду или рабочую одежду, привести её в порядок: застегнуть или подвязать обшлага рукавов, волосы подобрать под плотно облегающий головной убор: берет или косынку, повязанную без  свисающих концов, надеть защитные очки.

2.1.3.Убрать всё лишнее и не  допускать загромождения рабочего места пиломатериалами.

2.1.4. Проверить, чтобы рабочая часть диска была снабжена колпаком, а не рабочая часть диска расположенная под столом станка, должна быть ограждена специальными приспособлениями – щитами.

2.1.5. При работе на комбинированном станке следить, чтобы часть ножевого вала была прочно закрыта специальным ограждением. Не допускать одновременной работы циркулярной и фуговальной частей станка.

2.1.6. Провернуть несколько раз пилу и проверить, не бьёт ли она, прочно ли закреплена на валу. Осмотреть пилу и убедиться в том, что она не имеет трещин, надрывов и поломанных зубьев.

2.1.7. Осмотреть, правильно ли установлены направляющая линейка, расклинивающий нож (он должен быть на 0,5 мм толще пропила древесины).

2.1.8. Проверить заземление (зануление) станка.

2.1.9. Испытать правильность работы станка на холостом ходу путём включения и выключения кнопок коробки.

2.1.10. Проверить подготовленную для распиливания древесину на отсутствие в ней гвоздей, не подлежащих распилу сучков и т.п.

2.2. Требования охраны труда во время работы:

2.2.1. При распиловки пиломатериала по длине следить, чтобы сзади пилы был расклинивающий нож, а при поперечной – отводящий клин.

2.2.2. Древесину плавно, без рывков подавать к пиле. Надёжно удерживать и продвигать её вперёд, не допуская перекашивания.

2.2.3. При распиловке древесины, по длине превышающей длину рабочего стола, должны быть установлены впереди и позади стола прочные опоры в виде козел с роликами. В крайнем случае, деталь обрабатывается вдвоём (один подаёт деталь, другой принимает её и поддерживает до конца обработки).

2.2.4. Движение зубьев пилы в места подвода дерева должно быть направлено обязательно сверху вниз.

2.2.5. Пользоваться толкателем для продвижения дерева при продольной и поперечной распиловке.

2.2.6. Не подавать материал на пилу животом, стоять сбоку движения пиломатериала.

2.2.7. Не вынимать и не сметать осколков на ходу станка.

2.2.8. Остановить пилу при обнаружении стука или каких-либо перебоев в работе пилы.

2.2.9. Отлучаясь от станка, следует отключить его и дождаться полной остановки.

2.2.10. Не останавливать и не тормозить выключенную, но ещё продолжающую вращаться пилу.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.1. При возникновении неисправности  прекратить работу, выключить станок и сообщить об этом учителю преподавателю, мастеру.

3.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

3.3. При получении травмы, сообщить учителю (преподавателю, мастеру), оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации, при необходимости отправить пострадавшего в больницу.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. После прекращения вращения пильного диска  убрать и привести в порядок  рабочее место и пилу.

4.2. Привести себя и спецодежду в порядок.

4.3. По окончании работы на станке сообщить руководителю работ о замеченных дефектах станка.

4.4. Сдать станок учителю.

Инженер по охране труда и ТБ                                                                        А.А. Ставер