Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа»

п. Глядень Назаровского раона Красноярского края

662220 Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая , д.№ 28

тел - факс: 8(39155) 94-1-41

СОГЛАСОВАНО 								УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома							             Директор школы

______________ Т.Н.Волкова						          __________________ С.П. Верц

« _____»  ______________2010 г.				                                        «______» ________________2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по охране труда и технике безопасности

для лаборанта кабинета физики

2010 г.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1. Лаборант  допускается к  работе после прохождения  медицинского освидетельствования, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда (ОТ), освоивший безопасные приёмы и методы ведения работ и не моложе 18 лет.

1.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится с каждым вновь поступающим в учреждении.

1.3. Первичный инструктаж по охране труда проводится со всеми работниками, перед началом работы. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.4. Внеплановый инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда;

- при изменении модернизации оборудования, приспособлений, инструмента;

- при нарушении работником требований охраны труда, которые могут или привели к травме, аварии, пожару;

- при перерыве в работе 60 календарных дней и более.

1.5. Целевой инструктаж по охране труда проводится при выполнении разовых работ не связанных с выполнением функциональных обязанностей.

1.6. Работники, поступающие в учреждение или переводимые внутри учреждения обязаны пройти проверку знаний правил, норм, и инструкций по охране труда не позднее одного месяца со дня вступления в должность.

1.7. В процессе трудовой деятельности работник проходит периодические медосмотры.

1.8. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка:

1.8.1. На территории учреждения запрещается распивать спиртные напитки и принимать наркотические вещества, находиться в нетрезвом или наркотическом состоянии. Курить и принимать пищу, можно только в специально отведенных для этих целей местах.

1.8.2. Соблюдать нормы правила и инструкции по охране труда.

1.8.3. Правильно применять индивидуальные и коллективные средства защиты.

1.9. Соблюдать требования производственной санитарии.

1.9.1. Содержать свое рабочее место, эл.приборы, оргтехнику в чистоте и исправном состоянии.

1.9.2. Соблюдать чистоту в учреждении  и на территории, не загромождать проходов и проездов.

1.10. Работник должен соблюдать режим труда и отдыха, установленные в учреждении.

1.11. Соблюдать требования противопожарной безопасности и электробезопасности:

1.11.1 Своевременно проходить инструктаж по противопожарной безопасности  и электробезопасности.

1.11.2. Знать план эвакуации и правила поведения при пожаре и обнаружении признаков горения.

1.11.3. Знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.12. Лаборант должен уметь оказать доврачебную помощь, руководствуясь имеющейся в кабинете инструкцией по оказанию первой помощи. При получении травмы, признаках отравления поставить в известность зав. кабинетом, администрацию школы.

1.13. При обнаружении неисправности используемого оборудования, водопровода, электроустановок и т.п. сообщить заведующему кабинетом и администрации и без указания к работе не приступать. Не пытаться самостоятельно устранить неисправность.

1.14. Запрещается допускать учащихся в лаборантскую и поручать им какие-либо работы без ведома учителя.

1.15. Каждый работник должен соблюдать все меры предосторожности, необходимые для предотвращения несчастных случаев.

1.16. Для защиты от воздействия вредных факторов лаборанты  обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и СИЗ согласно действующим нормам.

1.17. При выполнении работ будьте внимательными, не отвевайтесь посторонними делами и разговорами и не отвлекайте других.

1.18. Выполняете только ту работу, которая входит в ваши должностные обязанности или порученную администрацией учреждения.

1.19. Лаборант обязан систематически контролировать выполнение учениками указаний о безопасном способе выполнения работы.

1.20. Лаборант обязан руководствоваться в работе настоящей инструкцией, правилами техники безопасности для кабинетов (лабораторий) физики. Лица, нарушающие требования настоящей инструкции и техники безопасности, в зависимости от характера нарушений, несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

2.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Требования охраны труда перед началом работы:

2.1.1. Подготовка на рабочем месте  необходимого оборудования и приборов, проверка их исправности, наличие заземления электроустановок, целостность электрошнура и вилки прибора.

2.1.2.  Перед пожароопасными работами убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения: огнетушителя, сухого песка, накидки (кошмы).

2.1.3. Проверить наличие в аптечке средств и медикаментов для оказания первой помощи при возможных поражениях организма во время предстоящей работы.

2.1.4.  Проветрить помещение кабинета.

2.2. Требования охраны труда во время работы:

2.2.1. Легковоспламеняющиеся вещества хранить в склянках с притёртыми пробками и в металлическом ящике.

2.2.2. При пользовании реактивами категорически запрещается пробовать их на вкус.

2.2.3. Перед включением в сеть проекционного аппарата необходимо убедиться в соответствии его рабочего напряжения сети, а также наличия заземления.

2.2.4. Запрещается прикасаться руками к вращающимся зубчатым барабанам и только отключенным лампам проекционных аппаратов.

2.2.5. При работе со стеклянными приборами необходимо:

- использовать  стеклянную посуду без трещин;

- применять стеклянные трубки с плавлеными краями;

- правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных трубок при их соединении, а концы смачивать водой, глицерином или смазывать вазелином;

- не допускать резких изменений температуры и механических ударов;

- соблюдать осторожность при вставлении пробок в стеклянные трубки и обратном процессе;

- отверстие пробирки или горлышко при нагревании в них жидкостей направлять в сторону от себя и учащихся.

2.2.6. В случае вероятности разрыва сосуда при демонстрации опытов на столе со стороны учащихся установить защитный экран и пользоваться защитными очками.

2.2.7. Осколки стекла убирать голыми руками запрещается. Для этого используется щётка и совок.

2.2.8. Запрещается закрывать сосуд с горящей жидкостью притертой пробкой до тех пор, пока не остынет, брать приборы с горячей жидкостью незащищенными руками.

2.2.9. Запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.

2.2.10. Запрещается использовать металлические асбестированные сетки и нафталин.

2.2.11. Запрещается применять электрическое учебное оборудование с открытыми контактами с напряжением выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного.

2.2.12. При перегреве трансформатора, появление запаха гари, искрений внутри баллонов, радиолампы или разогревании их анодов радиоустройств немедленно выключается.

2.2.13. Нельзя оставлять невыключенные электрорадиоустройства без надзора и допускать к ним посторонних лиц.

2.2.14. Запрещается зажигать спиртовку от другой горящей.

2.2.15. Для присоединения потребителей к сети пользуйтесь штепсельными соединителями.

2.2.16. Обнаружив неисправности в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник тока и сообщите об этом учителю.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.1. При обнаружении неисправности в работе электроустройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.) немедленно отключить источник электропитания  и сообщить об этом учителю

3.2. В случае, если разбились приборы из стекла, не собирать их осколки незащищёнными руками, а использовать щетку и совок.

3.3. При возникновении пожара немедленно, без паники  эвакуировать учащихся из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре  администрации и в ближайшую пожарную часть по тел. 01 и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. Не применять воду и пенные огнетушители для тушения электрооборудования под напряжением.

.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. Все  приспособления, приборы  убрать в отведённое место. Привести в порядок рабочее место, вымыть руки с мылом.

4.2. Выключить все электронагревательные приборы, закрыть краны водоснабжения, выключить вентиляцию и освещение, закрыть форточки.

4.3. Замкнуть помещение лаборантской и кабинета.

Инженер по охране труда и ТБ                                                                        А.А. Ставер